MixWin für PR

Nachdem ich nun Interface beschrieb, die es ermöglicht von der Soundkarte des PC generierte Töne, mittels eines Funkgerätes auszusenden, möchte ich nun einen Ausblick geben mit welchen Programmen man nun Betrieb machen kann.

Ich selbst verwende MixWin 2.12 für die meisten Betriebsarten. Wer SSTV versuchen will sollte es mit MMSSTV versuchen. Auch Versuche mit der Software WSJT könnten sehr interessant sein, dieses Programm beinhaltet einen Modus der es ermöglicht Verbindungen auch deutlich unterhalb des Rauschens zu führen. Für Packet Radio kann als Treiber unter Windows AGW oder Flexnet 32 einen Versuch wert sein.

MixWin für Digimodes einstellen:

Als erstes muss einfach die aktuellste Version der Software bei www.mixw.net herunter geladen werden und wie jedes normale Windows Programm installiert werden.

Zuerst sollte im Menü Configure der Punkt Personal Data bearbeitet werden, in dem Ihr eure Daten wie Rufzeichen und QTH eintragt.

Danach muss wenn ein Interface verwendet wird, das über die Com Schnittstelle schaltet nun diese eingestellt werden, dazu muss im Menü Configure der Punkt TRCVR CAT/PTT… angewählt werden.

Diese Einstellungen müssen nicht gemacht werden, wenn mittels einer VOX geschaltet wird.

Im sich nun öffnenden Fenster muss nun in PTT & CAT Interface der Button Details angeklickt werden.

In diesem Menü nun muss der Port ausgewählt und RTS bzw. DTR auf PTT gestellt werden.

Nun noch den OK Button klicken.

Nun muss noch geschaut werden ob im Feld Disabled ein Kreuzchen ist wenn ja muss dieses entfernt werden.

Nun noch den OK Button klicken und es könnte losgehen mit den digitalen Betriebsarten.

MixWin für PR nutzen:

Zuerst gleich eine Einschränkung. Die Software kann wie früher PCTNC ein TNC emulieren, aber wie hier beschrieben nutzt das Programm nur einen Port und man ist von außen nicht erreichbar. Aber um schnell in eine Mailbox zu schauen ob Mail da ist reicht es alle mal.

Das Programm beherrscht viel Modes, so kann relativ einfach auch ein mal Betrieb zwischen zwei Stationen in anderen Geschwindigkeiten getestet werden. Im Normalfall kommt wohl nur 300 Baud als Alternative zu 1k2 PR in Frage, allerdings sollen auch schon Links mit 2400 Baud erfolgreich mit CB Funkgeräte in Forchheim betrieben worden sein.

Für einen ersten Versuch soll nun Beschrieben werden wie 1k2 PR eingestellt werden kann.

Dazu muss im Menü Mode Packet angeklickt werden.

Daraufhin wird das Menü Mode erneut geöffnet und nun das Menü Mode settings angewählt.

Nun kann in diesem Menü alle wichtigen Packet Radio Einstellungen vorgenommen werden. Zuerst einmal das NOCALL auf euer Rufzeichen stellen. Wobei als Rufzeichen für ausgehende Verbindungen das unter Personal Data eingestellte Rufzeichen Verwendung finden wird.

Unter Modem muss nun wie hier ersichtlich VHF 1200 baud (Standard,….) eingestellt werden.

Die anderen Menüpunkte könnt Ihr nach euren Wünschen ändern, nun noch den OK Button klicken und auf geht’s mit PR über die Soundkarte.

PR Betrieb:

Eigentlich sollte nun wenn alles korrekt angeschlossen ist und Betrieb auf dem Kanal herrscht erste Packete mitgeschrieben werden. Nun kann ein erster Connect versucht werden in dem auf Connect im Menü Mode geklickt wird.

Im sich nun öffnenden Menü kann ein alternatives MyCall und ein Ziel angegeben werden zu dem nach einem klick auf Connect ein Verbindungsversuch begonnen wird.

(C)opyright by DC3RJ, Juergen Riemann. 
Haftungsbeschränkung. Der Autor kann nicht für eventuelle Schäden, gleich welcher Art, die durch diese Anleitung entstehen, haftbar gemacht werden, es sei denn, der Autor hätten vorsätzlich gehandelt.