ANTENNA Q718D9XL

PERFORMANCES: (No loss condition)

| TYPE | ELE | L (mm) | G (dBi) | F/B (dB) | F/Sh (dBi) | F/Sv (dBi) | Hor (◦) | Ver (◦) | Temp (◦K) | G/T (dB) | ΔF * (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q718D9XL | 18 | 4325 | 18,25 | 26,01 | 19,65 | 18,33 | 24,4 | 25,0 | 17,8 | +5,74 | 6050 |

* ΔF given for SWR=1,5

PERFORMANCES: (Losses included)

| Element material | G (dBi) | Temp (◦K) | G/T (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum rods | 18,21 | 20,4 | +5,12 |
| Silvered rods | 18,22 | 19,4 | +5,33 |

DIMENSIONS:

|  | Ref | De | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | 0 | 120 | 199 | 351 | 484 | 691 | 939 | 1223 | 1519 | 1831 | 2139 | 2456 | 2769 | 3089 |
| Length | 286 | 259 | 247 | 225 | 221 | 219 | 213 | 207 | 201 | 197 | 195 | 191 | 189 | 184 |
|  | D13 | D14 | D15 | D16 | - All elements made of Al rods Ǿ10,0 mm - The height of all rectangles is 100 mm - All dimensions given in milimetres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos | 3416 | 3723 | 4049 | 4325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Length | 182 | 180 | 178 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COMPARISON

| Antenna | Boomlength (mm) | Material | Gain (dBi) | TA (◦K) | G/T (dB) | Bandwidth (MHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q718D9XL | 4325 | No loss | 18,25 | 17,8 | +5,74 | 428,700-434,750 |  |
|  |  | Aluminum | 18,21 | 20,4 | +5,12 |  |  |
|  |  | Silver | 18,22 | 19,4 | +5,33 |  |  |
| EF7018-5 | 4373 | No loss | 18,05 | 21,4 | +4,75 | 430,600-433,600 |  |
|  |  | Aluminum | 17,96 | 27,3 | +3,60 |  |  |
|  |  | Silver | 18,00 | 25,1 | +4,00 |  |  |

DIAGRAMS

NO LOSS INCLUDED

LOSSES INCLUDED (aluminum)

LOSSES INCLUDED (silver)